| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳县骞骞商贸有限公司年储存20000吨道路沥青项目 | 濮阳市濮阳县文留镇胡家庄村西北 | 濮阳县骞骞商贸有限公司 | 河南景嘉 环保科技 有限公司 | 项目总投资100万元，占地面积5000.25m2（约7.5亩），建筑面积4949.8m2，设置6个500m3、4个250m3的固定拱顶罐。 建设规模：设计规模为年储存20000吨道路沥青。 | - 废气：项目营运期间废气主要为道路沥青装卸过程、储罐大小呼吸等产生的废气（污染物主要为非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟），通过在卸油口、固定顶储存罐呼吸阀设置集气罩，上述过程产生的废气收集后经配套设置的“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”后通过1根15m高排气筒达标排放。 废水：本项目无生产废水，废水主要是职工办公生活废水，废水经化粪池处理后由附近村民运走堆肥；初期雨水收集后经隔油、沉淀后用于厂区道路抑尘，不外排。 噪声：本项目设备噪声经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废：本项目固废主要为沥青罐底底泥、废活性炭、废含汞灯管及沾有沥青的棉纱、手套；职工生活垃圾。罐底废渣、废活性炭、含汞废灯管暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；沾有沥青的棉纱、手套及生活垃圾定期由环卫工人运走送当地生活垃圾中转站。 | / |