| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳义和再生资源有限公司年分类分选6万吨废金属尾料项目 | 濮阳市濮阳县徐镇镇杜寨村堤北100米 | 濮阳义和再生资源有限公司 | 河南景嘉环保科技有限公司 | 项目总投资1000万元，占地面积0.3932公顷，建设1座1000平方米生产车间及配套用房96平方米。 建设规模：设计规模为年分类分选废金属6万吨。 | 废气：项目生产车间为全封闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；厂区地面全部硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；生产车间内部设置喷雾降尘装置；项目散装物料输送采用全封闭传送带。项目给料、筛分、分选过程会产生粉尘，项目给料机、滚筒筛以及分选机等生产设备均置于封闭的生产车间内，给料机、滚筒筛以及分选机上方安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；厂区门口设置洗车台，对进出运输车辆进行清洗，降低道路运输粉尘的产生，并要求车辆在运输过程中采取全面覆盖。 废水：项目无生产废水，项目职工生活污水经化粪池处理后，定期清掏由周围居民拉走施肥。 噪声：对高噪声设备设置基础减震、厂房隔声、安装消声器等降噪措施，另外评价建议企业在生产过程中加强生产设备的检修和保养。 固废：生活垃圾暂存于垃圾箱后交由环卫部门处理；除尘器收集粉尘集中收集后暂存在一般固废区，交由环卫部门处理；生产过程中产生的非磁性废料集中收集后暂存在一般固废区后将全部出售给青岛裕利泰和环境有限公司综合利用。 | / |