| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳县文留镇胡家庄村股份经济合作社年加工果脯5000吨项目 | 濮阳县文留镇胡家庄村北 | 濮阳县文留镇胡家庄村股份经济合作社 | 南京易环环保科技有限公司 | 项目总投资1000万元，占地面积1800平方米，建成后年加工果脯5000吨。 | 废气：烘烤过程中产生的水蒸气。 废水：本项目生活废水经化粪池处理后，蔬菜清洗废水、地面及设备冲洗废水经污水生化处理一体机预处理后经污水管网进入文留镇污水处理厂。 噪声：主要为设备运转过程中产生的噪声，通过基础减震、厂房隔音等措施后，四周厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体：本项目产生的固体废物主要为损坏蔬菜、废包装袋和生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一处理，一般生产固废中损坏蔬菜由当地环卫部门处理，废包装袋收集后外售。 | / |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 濮阳县教育基础设施建设项目 | 濮阳县城区内 | 濮阳开州教育发展有限公司 | 河北征耀环保科技有限公司 | 濮阳县教育基础设施建设项目总投资54080.66万元，项目建设内容包括：濮阳县第七实验小学、濮阳县城西中学、濮阳县职业教育培训中心新校区 | 废气：食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过排气筒排放；焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理；实验废气经通风橱、集气罩收集后通过排气筒排放。 废水：项目产生的食堂废水经隔油池处理，生活污水进入化粪池处理，实验废水进行预处理，通过市政污水管网，进入濮阳市第三污水处理厂处理，最终进入金堤河。 噪声：项目噪声主要为学生校园活动、实训作业噪声、停车场交通噪声及风机等设备产生的噪声。通过隔声、绿化降噪等措施后，再经墙体隔音、距离衰减后，项目场界噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 固废：本项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；餐厨垃圾经收集后交由专业的餐厨垃圾回收单位回收利用；废边角料集中收集后外售给废品回收公司；实验室废物、医疗固废、废机油及废乳化液属于危险废物，由有资质单位统一处置。运营期产生的固体废物得到合理处理。 | / |

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无花果种植和冻干食品深加工项目 | 濮阳市濮阳县产业聚集区文明路与国庆路交叉口东北角1号 | 汇川实业发展（河南）有限公司 | 河南科瑞达环保科技有限公司 | 无花果种植和冻干食品深加工项目总投资30000万元，项目建设内容：1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、办公楼、成品库、冷库、锅炉房等。项目建成后年产1500吨冻干加工品 | 废气：锅炉燃气废气经燃料分级低氮燃烧+烟气循环技术处理后，通过排气筒排放；污水处理设施恶臭气体经负压收集至生物滤池处理后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化设施处理后，通过排气筒排放。 废水：项目产生的生产废水及生活污水，经污水处理设施处理后，汇同浓盐水经厂区污水总排口进入管网，通过集聚区市政污水管网，进入濮阳市第三污水处理厂处理，最终进入金堤河。 噪声：项目噪声主要为设备运行产生的噪声。通过隔声、减振、距离衰减后，项目场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。 固废：项目产生的废弃包装材料集中收集外售给废品回收公司；不合格原料、废边角料集中收集后，外售于饲料生产加工企业进行综合利用；原料杂质、鸡蛋壳及生活垃圾，集中收集后运至环卫部门指定地点倾倒，由环卫部门统一处置。运营期产生的固体废物得到合理处理。 | / |