| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市东华商砼有限公司年产50万吨新型高性能混凝土及400万吨机制砂项目 | 濮阳市濮阳县文留镇文兴路路东（距文兴路150米） | 濮阳市东华商砼有限公司 | 河南迈达环境技术有限公司 | 项目为新建项目，总投资5000万元，占地面积17944平方米，建设内容：生产车间，及相应环保设备。项目建成后生产规模为年产400万吨机制砂项目。 | 废气：主要为原料装卸粉尘、原料堆存粉尘、皮带输送转运粉尘、车辆运输粉尘、给料、破碎制砂、筛分粉尘。原料堆场密闭，安装固定的喷淋抑尘装置，定期洒水抑尘；原料卸料、上料过程同时开启喷淋降尘装置；对所有输送皮带进行封闭；车辆运输粉尘在厂区进出口设置洗车平台，给料、破碎制砂、筛分粉尘，通过设备上方设置集气罩，设备上方设置集气罩+袋式除尘器处理后15m排气筒有组织排放；经处理后粉尘排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值。 废水：项目洗砂废水级沉淀池沉淀、泥沙沉降罐处理后上清液回用于洗砂用水，汽车废水沉淀池沉淀处理后上清液回用于洗车用水，生活污水经化粪池沉淀处理后用于沤制农家肥，不外排。 噪声：主要为破碎机、振动筛等设备运行过程产生的噪声，源强约在85-95dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固体废物：主要为生活垃圾、除尘器收集粉尘、洗砂废水沉淀池泥渣、车辆冲洗沉淀池沉渣。除尘器收集粉尘回用于生产，洗砂废水沉淀池泥渣、车辆冲洗沉淀池沉渣收集后外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运。 | / |