| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南博美电工有限公司电气设备及配件制造项目 | 濮阳县产业集聚区铁丘路东段电子产业园3号楼 | 河南博美电工有限公司 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 总投资1000万元，本项目占地面积2000平方米，建筑面积5000平方米，生产规模为年产2000万件开关、插座、插排及电气配件。 | 废气：注塑、移印废气经集气罩收集后采取“沸石分子筛吸附+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放；焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放； 废水：本项目产生的生活污水井化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂。 固废：本项目产生的固体废弃物主要有塑料边角料、废磨具、废机油、废活性炭、废分子筛及生活垃圾；其中塑料边角料、废磨具收集后外售，生活垃圾由环卫部门清运，废机油、废活性炭、废分子筛交有资质单位处置。 噪声：营运期主要为生产设备等噪声，拟采取建筑隔声、基础减震等综合防治措施。 | / |