| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南三友医用材料有限公司年产医用无纺布5000吨，水刺无纺布6000吨项目 | 濮阳市濮阳县铁丘路与文明路交叉口向西200米 | 河南三友医用材料有限公司 | 河南朵易环保科技有限公司 | 项目占地面积4500m2，总投资10000万元，年产医用无纺布5000吨，水刺无纺布6000吨 | 废气：本项目一期、二期工程建成后，营运期废气主要为挤出、喷丝废气以及梳棉、开松废气。挤出、喷丝废气在产污点上方设置集气罩，对非甲烷总烃采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，尾气通过15m排气筒（1#）排放，经预测，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》相关标准限值要求；梳棉、开松废气收集后采用多筒式除尘机组处理后经15m高排气筒（2#排气筒）排放，经预测，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。； 噪声：项目营运期噪声主要为机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在60-75dB（A）左右。在安装时采用厂房隔声、距离衰减，可降低10~20dB（A）。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 废水：本项目一期工程不涉及生产废水，二期工程无纺布在经水刺、轧干工序产生的生产废水在循环水池经处理之后回用于水刺工序，故本项目废水主要为员工日常办公生活产生的生活污水。项目产生的废水主要为职工生活废水，生活废水经收集后进入化粪池进行预处理后，排入市政管网进入濮阳市第三污水处理厂处理。 固废：项目整体建成后产生的固废主要为废包装袋、残次品、边角料、化粪池污泥、废活性炭、除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾。废包装袋、残次品、边角料、除尘器收集粉尘收集后外售综合利用，废活性炭收集后交由有资质单位处置，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。综上，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 | / |