| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳美德喷涂有限公司扩建项目 | 濮阳市濮阳县产业集聚区铁丘路与文明路交叉口东50米路南 | 濮阳美德喷涂有限公司 | 天津青草绿洲环境科技有限公司 | 本项目总投资500万元，项目选址位于濮阳市濮阳县产业集聚区铁丘路与文明路交叉口东50米路南德力西智能电气产业园，本项目占地面积为1900m2 。 | 废气：本项目共设2条喷涂生产线，密闭良好，具有良好的集气效果，底漆、面漆间、烘道及光固室均处于负压状态。同时设置有样品房和调漆室，本项目废气主要为主要为喷漆工序产生的漆雾颗粒及调漆、喷漆、烘干、流平、固化工序产生的有机废气（二甲苯、非甲烷总烃）。1#喷涂生产线和样品房及调漆室产生的漆雾和有机废气（二甲苯、非甲烷总烃）经一套“水帘净化+水旋净化塔+除雾过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经一根20m高排气筒P1排放，2#喷涂生产线产生的漆雾和有机废气（二甲苯、非甲烷总烃）经一套“水帘净化+水旋净化塔+除雾过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经一根20m高排气筒P2排放。无组织废气主要为样品房和调漆室产生的二甲苯、非甲烷总烃。经相应的环保装置处理后，漆雾颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，二甲苯、非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），在经相应处理措施处理达标后排放的情况下，本项目对周围环境影响较小。 废水：本项目废水主要为喷漆废水及生活污水，喷漆产生的废水经“混凝沉淀+斜管沉淀+气浮+过滤”处理后循环使用、定期补加，生活污水经厂区化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂，在保证各污染物达标排放，去向合理的情况下，对周围环境影响较小。 噪声：本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、消声、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值，项目厂界噪声可以达标排放，周边环境敏感点较远，无显著影响。 固体废物：本项目生产过程中一般固体废物主要为废包装材料，集中收集后外售；危险废物主要为废漆桶、废水处理污泥、废活性炭、废催化剂。分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。 | / |