| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳迪墨尔柜饰有限公司年加工衣柜门及橱柜门1.2万平方米项目 | 濮阳市濮阳县郎中乡马白邱村北 | 濮阳迪墨尔柜饰有限公司 | 河南中环瑞德环保科技有限公司 | 本项目占地0.3594公顷，建筑面积约为1000平方米，租用濮阳纳博科技有限公司现有厂房。 主要设备：雕刻机、吸塑机、砂光机等； 工艺流程：原料→雕刻→打磨→打孔→覆膜→安装→包装→成品 | 废气：木料加工产生粉尘经集气罩收集后+袋式除尘器处理+15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； 噪声：低噪设备、采取建筑隔声等措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 废水：生活废水经化粪池（5m3）沉淀处理后，定期清掏后用于农肥，不外排。 固废：除尘设施收集的粉尘、废弃包装材料、废淀粉胶桶收集后外卖废品收购公司资源化利用；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至垃圾中转站。 | / |