| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市鑫钰再生资源有限公司年回收处理4万吨废旧塑料、5万吨旧纺织品项目 | 濮阳市濮阳县文留镇安楼村北 | 濮阳市鑫钰再生资源有限公司 | 河南可人科技有限公司 | 本项目拟投资500万元在濮阳市濮阳县文留镇安楼村北建设年回收处理4万吨废旧塑料、5万吨旧纺织品项目，占地面积3277m2。 | 废气：本项目废塑料破碎仅需破碎成片状塑料，无需破碎成粉状，且项目所用的破碎机工作时采取密闭破碎的方式，破碎时加水清洗，因此破碎粉尘产生极小，车间内排放。 本项目废旧纺织品再加工过程中废气污染物主要为棉尘，棉尘有组织排放速率及浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求（颗粒物：排气筒15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3），无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求（无组织颗粒物周界外浓度≤1.0mg/m3）。 废水：本项目废水均为生产废水和生活污水。生产废水主要为破碎废水、清洗废水、地面冲洗废水，经厂区污水处理站处理后，回用于生产；生活污水经化粪池处理后，定期清运沤制农家肥，项目废水对周围环境造成影响较小。 噪声：主要为生产过程中各种机械设备运行产生的噪声，噪声源强在60～80dB(A)之间，经隔声、消声、减振等降噪措施，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 固废：一般生产固废：主要为分选废物、废标签和污水处理站污泥、除尘器收集的颗粒物以及分拣出的棉渣、废线头、废棉料等。分选废物产生量约1t/a；废标签产生量约400t/a；污水处理站污泥产生量为4t/a；除尘器收集颗粒物约9.604t/a；分拣出的棉渣、废线头、废棉料等约7500t/a。分类收集暂存于临时固废暂存间。分选废物、除尘器收集颗粒物交环卫部门统一处理，废标签及分拣出的棉渣、废线头、废棉料等外售给废品收购厂，污泥干化后交垃圾填埋场填埋。 生活垃圾：本项目劳动定员30人，年工作时间300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为4.5t/a，0.015t/d。垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。。 | / |